Акционерное общество

Проектный институт

«Оренбурггражданпроект»

КОМПЛЕКСНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА С. ИВАНОВКА 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОЧЕРЕДЬ 4 (СО-4) 
(ФАЗА А). 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

Положение о размещении объектов капитального строительства. Положение о характеристиках планируемого развития территории

2018

Акционерное общество

Проектный институт

«Оренбурггражданпроект»

КОМПЛЕКСНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА С. ИВАНОВКА 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОЧЕРЕДЬ 4 (СО-4) 
(ФАЗА А). 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

Положение о размещении объектов капитального строительства. Положение о характеристиках планируемого развития территории

| Директор | И.А.Скуратов |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | С.А. Ролов |
| Главный архитектор проекта | И.Л.Петруха |

2018

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Но-мер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Том 1. Основная часть: |  |
|  | 151.0.00-00-ПЗ | Пояснительная записка. Основная часть. Положение о размещении объектов капитального строительства. Положение о характеристиках планируемого развития территории | 29 листов |
|  |  | Графическая часть | 3 листа: |
| 1 | 151.0.00-00- ППТ | Чертеж планировки территории. М 1:1000 |  |
| 2 | 151.0.00-00- ППТ | План красных линий. М 1:1000 |  |
| 3 | 151.0.00-00- ППТ | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:1000 |  |
| 2 |  | Том 2, Обоснование: |  |
|  | 151.0.00-00-ПЗ | Пояснительная записка. Обоснование | 56 листов |
|  |  | Графическая часть | 6 листов: |
| 4 | 151.0.00-00- ППТ | Карта планировочной структуры территории поселения |  |
| 5 | 151.0.00-00- ППТ | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:1000 |  |
| 6 | 151.0.00-00- ППТ | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 |  |
| 7 | 151.0.00-00- ППТ | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 |  |
| 8 | 151.0.00-00- ППТ | Схема объектов инженерной инфраструктуры М 1:1000 |  |
| 9 | 151.0.00-00- ППТ | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000 |  |
| 3 |  | CD-диск : «Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. Строительная очередь 4 (СД-4) (Фаза А). Проект планировки территории» |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	7

БАЛАНС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	8

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ	12

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	13

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	13

Водоснабжение	14

Водоотведение	15

Наружные сети связи	17

Газоснабжение	20

Электроснабжение	22

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	27

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	29

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	29

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР	29

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Проекта планировки территории комплексной малоэтажной жилой застройки с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области, строительная очередь 4, фаза А, является Договор подряда № 060-2018.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Ивановский сельсовет Оренбургского район Оренбургской области,  Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки МО Ивановский сельсовет и другой нормативно-технической документацией.

Цель и назначение работ по разработке проекта:

обеспечение территории документацией по планировке территории, позволяющей улучшить градостроительную и экологическую обстановку планируемого района;

обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

установление границ территорий общего пользования;

определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории.

- При разработке проекта планировки использовались материалы проекта планировки комплексной жилой малоэтажной застройки в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области, разработанного в 2008 году.

- Площадь в границах разработки ППТ составляет – 56,56  га.

В процессе проектирования был выполнен анализ:

Современного использования и организации территории

Решений по развитию территории проектирования в соответствие с ранее разработанной градостроительной документации;

Планировочных ограничений;

Современного размещения объектов социального обслуживания территории;

Существующего транспортного обслуживания территории;

Действующей системы инженерно-технического обеспечения;

Предложений по развитию улично-дорожной сети;

Предложений по развитию систем инженерно-транспортного обеспечения территории, социально-культурного и коммунального обслуживания населения;

А также разработаны эскизные предложения:

По этапам развития территории и улично-дорожной сети в увязке с этапами развития улично-дорожной сети и головных источников инженерного обеспечения;

По принципиальным решениям функционального зонирования и планировочной структуры территории.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый участок  малоэтажной комплексной жилой застройки площадью 56,56 га расположен на территории с. Ивановка в поселке Экодолье вблизи г. Оренбурга, к юго-востоку от центра города. Вдоль южной границы поселка проходит Беляевское шоссе, которое соединяет южную часть города Оренбурга и ближайших пригородов с аэропортом.

Фаза А является одной из семи фаз (кварталов) поселка Экодолье, который развивается в соответствие с разработанным ранее проектом планировки территории. Каждая фаза представляет собой сочетание участков односемейных коттеджей, домов блокированного типа и домов с малым количеством квартир. Все фазы соединяются между собой проездами. Объединяют все  фазы в единый жилой комплекс зеленые парковые зоны – биоплато.

Проектируемая фаза А расположена восточнее построенных фаз B, C-D и Е. Она представляет  собой образование неправильной формы с изогнутыми улочками, одна из которых, являясь центральной композиционной осью, «нанизывает» на себя прилегающие кварталы и островки озеленения.

БАЛАНС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| №№ | Показатели | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта планировки | 56,56 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.1 | Зона жилой застройки: | 35,16 | 62,7 |
|  | Индивидуальные жилые дома | 27,24 |  |
|  | Дуплексы | 2,43 |  |
|  | Квадрохаусы | 1,58 |  |
|  | Таунхаусы | 0,6 |  |
|  | 3-х этажные жилые дома | 3,31 |  |
| 1.2 | Зона объектов учебно-воспитательного назначения: | 3,69 | 6 |
|  | Общеобразовательная школа | 2,86 |  |
|  | Детский сад | 0,83 |  |
| 1.3 | Зона объектов торговли: | 0,12 | 0,2 |
|  | Магазин | 0,12 |  |
| 1.4 | Зона инженерных сооружений | 0,07 | 0,1 |
| 1.5 | Зона общего пользования: | 17,52 | 31 |
|  | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры в красных линиях | 16,22 |  |
|  | Зона рекреационного назначения | 1,3 |  |

В соответствие с архитектурно-планировочным решением, тридцать восемь кварталов застроены индивидуальными жилыми домами, блокированной жилой застройкой (дуплексами, квадрохаусами и таунхаусами) с придомовыми участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой, объектами соцкультбыта.

Строительство планируется осуществлять 21-м пусковым комплексом. Застройка четырех пусковых комплексов уже практически осуществлена. Построены школа на 1135 мест, два малоэтажных многоквартирных жилых дома, три таунхауса, несколько квадрохаусов. Планируются к строительству и строятся в настоящее время многоквартирный жилой дом, квадрохаусы.

Качественные и количественные показатели интенсивности использования жилых территорий рассчитывались в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Все расчеты показателей интенсивности использования жилых территорий соответствуют МНГП с.п. Ивановский сельсовет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Количество жителей в застройке составит 2888 человек.

Жилищное строительство будет осуществляться:

- индивидуальными жилыми домами;

- блокированными 2-х квартирными жилыми домами (дуплексами);

- блокированными 4-х квартирными жилыми домами (квадрохаусами);

- блокированными многоквартирными жилыми домами (таунхаусами);

- 3-этажными многоквартирными жилыми домами.

Объекты образования:

- школа на 1135 учащихся (построена ранее);

- детский сад на 140 мест.

Объекты физкультурно-оздоровительного назначения:

- школьный стадион;

- физкультурные площадки.

Объекты торговли:

- магазин.

Объекты инженерного обеспечения:

- Газовые котельные;

- РП (распределительный пункт);

- ТП (трансформаторные подстанции);

- ШП (шкафные газорегуляторные пункты);

- котельные.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № здания на плане | Тип застройки | Использование зданий и сооружений | Этажность | Расчетное количество жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание | Школа на 1135 мест | 2-4 |  |
| 2 | Нежилое здание | Детский сад на 140 мест | 3 |  |
| 3 | Нежилые здания | Магазин | 1 |  |
| 4 | Нежилые здания | ТП | 1 |  |
| 5 | Нежилое здание | КНС | 1 |  |
| 6 | Нежилое здание | РП | 1 |  |
| 556 | Нежилое здание | ШП | 1 |  |
| 557 | Нежилые здания | Котельная | 1 |  |
| 7-9 | Жилые здания | Многоквартирные жилые дома. Ранее построенные | 3 | 330 |
| 47-49 |  | Таунхаусы. Ранее построенные | 2 | 90 |
| 10-13 | Жилые здания | Многоквартирные жилые дома | 3 | 440 |
| 14, 27 | Жилые здания | Таунхаусы ИГАТ | 2 | 30 |
| 88-110, 126-147 | Жилые здания | ИЖД. Ранее запроектированные | 1-2 | 138 |
| 461, 462, 481, 482, 501-504, 510-513 | Жилые здания | Квадрохаусы. Ранее запроектированные | 2 | 324 |
| 500 | Жилое здание | Дуплекс. Ранее запроектированный | 2 | 6 |
| 15-26, 28-31, 253-255, 273-275, 307-309, 419-422 | Жилые здания | Дуплекс СОК | 2 | 138 |
| 197-203, 344-346 | Жилые здания | Дуплекс ИГАТ | 2 | 120 |
| 434-436, 519-521 | Жилые здания | Дуплекс Воронеж | 2 | 36 |
| 32-86, 111-125, 148-194, 204-252, 256-272, 276-290, 294-300, 304-306, 313-343, 347-418, 423-433, 437-460, 463-499, 505-509, 514-518, 522-555 | Жилые здания | ИЖД | 1-2 | 1236 |
|  |  |  | ИТОГО | 2888 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Расчетное количество населения - 2888 чел.

| №№ | Предприятия и учреждения обслуживания | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей (МНГП) | Требуется по норме | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 31-40 | 90-115 | Детский сад на 140 мест |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 136 | 393 | Школа на 1135 мест |
| 3 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 2 | Школьный стадион - 1 га Рекреационная зона - 1.3 га |
| 4 | Магазин продовольственных товаров | Кв.м. торг.площ. | 100 | 288 | Магазин - 300 кв.м Существующие магазины во въездной группе |
| 5 | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м. торг.площ. | 200 | 578 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная схема поддерживает решения, принятые проектом планировки, разработанном ранее.

Основной въезд в поселок осуществляется с Беляевского шоссе. Вокруг фазы А закольцована улица, посредством которой осуществляется связь жилых кварталов с прилегающей территорией, а также с соседними фазами. Также, основные улицы огибают центральную часть квартала, соединяя объекты социально-культурного назначения и рекреационные зоны. По ней планируется осуществить движение общественного транспорта, включив ее в маршрут 155 автобуса, при этом обеспечивается нормативная доступность населения к остановкам общественного транспорта.

Местные улицы и проезды соединят кварталы жилой застройки с основными улицами.

Ширина улиц в красных линиях составляет, 15 - 18 метров. Тротуаров - 1,5 м. Проезжей части - 5,5 м.

Хранение автомобилей в индивидуальной жилой застройке планируется в гаражах на территории участков.

В блокированной жилой застройке - на открытых парковках рядом с домом. Количество машиномест на открытых парковках рядом с блокированными жилыми домами соответствует количеству квартир и составляет 246 машиномест.

Расчет мест для хранения автомобилей для многоквартирной жилой застройки выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (п.5.4.4) - 200-250 автомобилей на 1000 жителей:

Расчетное количество машиномест - 0,77*200 (250) = 154 (192) машиноместа.

Проектом предусматривается размещение 191-го машиноместа на открытых автостоянках.

Таким образом, предусмотренное к размещению количество машиномест обеспечивает расчетное.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Естественный рельеф проектируемого участка спокойного характера имеет  понижение в основном с  юго-востока на северо-запад к дороге по Беляевскому шоссе.

Перепад высот составляет от 101,95 до 98,50.

Проект предусматривает устройство открытой водоотводной сети -  лотки вдоль  проезжей части. На перекрестках и примыканиях для пропуска воды из лотков предусматривается устройство водопропускных труб.

Организация рельефа решена в насыпи и увязана с окружающим рельефом.

Проектом обеспечен поверхностный водоотвод на нижележащую часть существующей  территории к дороге по Беляевскому шоссе и далее через водопропускные трубы .

Водоотвод осуществляется по лоткам вдоль проезжей части и водопропускным трубам  на перекрестках и примыканиях.   Продольные уклоны проездов составляют от 0,004 до 0,007.   Поперечный уклон проезжей части составляет  2%, тротуаров  - 1,50%.

Для отвода транзитных вод вдоль южной границы территории фазы А запроектирован водоотводной лоток с выпуском в существующий водоотвод между фазами А и В.

В мероприятиях по восстановлению (рекультивации) земельного участка перед началом  строительства необходимо произвести снятие существующего  плодородного слоя почвы для дальнейшего использования его в газоны.  Избыток плодородной почвы следует использовать при благоустройстве неудобных городских территорий или для улучшения малопродуктивных сельскохозяйственных земель.

Водоснабжение

Наружная сеть водопровода запроектирована для обеспечения водоснабжения жилого микрорайона.

Точкой врезки проектируемой сети водопровода является существующий кольцевой водопровод ∅315 мм. На месте врезки обустраивается водопроводная камера 2 с отключающей арматурой.

Наибольшая глубина промерзания грунта в районе строительства составляет- 1,52м, водопровод прокладывать на глубину не менее -2,11м.

Подземные воды  до глубины 8,00 м не вскрыты.

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR 17 питьевая  ГОСТ 18599-2001.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, установленных в колодцах, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

При прокладке сети по дну траншеи предусмотрена постель из песка толщиной 10 см. При засыпке, над верхом трубы устроить защитный слой из песчаного грунта толщиной 30 см. Подбивку грунтом трубопровода произвести ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом произвести ручным инструментом.

Колодцы на системе водопровода предусмотрены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.1.

Жилые дома подключаются к сети бесколодезной врезкой с установкой задвижки в ковере. Подвод водопроводных сетей к домам осуществляется застройщиком до сдачи в эксплуатацию.

В период строительства потребность в воде будет обеспечиваться привозной водой.

Вводы в дома прокладываются после сдачи в эксплуатацию магистральных сетей, во время строительства зданий и сооружений.

Система водоснабжения разделена на 21 пусковой комплекс, с возможностью последовательного запуска этапов.

Расчетный расход водоснабжения фазы А: 2474,5 м3/сут; 227,78 м3/час; 63,27 л/сек.

Расход воды на пожаротушение составляет 57 л/с

Потребный напор составляет 17 м.в.ст.

Водоотведение

Проектом предусмотрена наружная сеть самотечной канализации.

Объем сточных вод 2120 м3/сут.; 168,7 м3/час; 46,8 л/сек.

Система хозяйственно-бытовой канализации запроектирована для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов во внутриплощадочную проектируемую сеть канализации.

Система канализации выполнена из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой и соединительных деталей КОРСИС изготовленных по ТУ 2248-001-73011750-2005.  Соединения труб и фасонных частей должны быть герметичны при испытании внутренним гидростатическим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) при температуре окружающей среды (15 +/- 10) °С.

При прокладке сети выше глубины промерзания, канализация запроектирована из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой и соединительных деталей ИЗОКОРСИС изготовленных по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы на системе канализации предусмотрены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.1.

Расположение линии канализационного коллектора на генеральном плане, а так же минимальное расстояние в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей приняты согласно СП 18.13330 и СП 42.13330.

Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). В траншее трубопровод укладывается на естественное основание с песчаной подготовкой 10 см.

При прокладке трубопровода выше 1,22 м от поверхности земли предусмотрено утепление трубопровода слоем керамзита толщиной слоя 0,5м.

На участках под дорогой после первого защитного слоя траншею засыпать на всю глубину ПГС с уплотнением.

Глубина промерзания грунта составляет 1,52 м.

Сброс стоков осуществляется в КНС, разработанную проектом (07.15-4.00-00-НК, ЗАО «Техстромпроект»)

Система хозяйственно-бытовой канализации разделена на 21 пусковой комплекс, с возможностью последовательного запуска этапов.

Выпуски канализации прокладываются во время строительства зданий и сооружений и вводятся в эксплуатацию одновременно с ними.

Отвод дождевых и талых вод организован по дорогам.

Баланс водопотребления и водоотведения объекта:

Водопровод В1(с учетом полива)  -  2474,5 м3/сут; 227,78 м3/час; 63,27 л/сек.

Канализация К1 -                                 2120 м3/сут; 168,7 м3/час; 46,8 л/сек.

Расход воды на противопожарные нужды составляет - 57 л/с.

Наружные сети связи

Согласно техническим условиям № 24 от 20.10.2015 г., выданным ЗАО «Радиосвязь» для телефонизации, предоставления интернета и кабельного телевидения объекта «Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области» Строительная очередь 4 (СО4)(Фаза А)  рекомендована прокладка волоконно-оптического кабеля для организации сети FTTB – в многоквартирных жилых домах, и FTTH/PON – в таунхаусах и частных жилых домах.

Технические, экономические и информационные условия присоединения к сети связи регламентируются техническими условиями, выданными ЗАО «Радиосвязь».

В качестве точки подключения проектом определен оптический узел (ОУ) размещенный в ТП по адресу ул. Андреева/ ул. Гнатынова.

Магистральная линия связи микрорайона выполняется самонесущим 64-х волоконным кабелем  ДПТс-064Т12-06-10/0,8 предназначенным для подвески на опорах воздушных линий связи, опорах линий электропередач, контактной сети и автоблокировки электрифицированных железных дорог, на столбах освещения, для прокладки в грунт, в кабельной канализации, в специальных трубах,  в коллекторах, в тоннелях, в лотках, внутри зданий при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воздействиям для применения на Единой сети электросвязи Российской Федерации.

Способ прокладки магистральной линии – по существующей кабельной канализации (70 м), далее по проектируемой кабельной канализации (114 м), в грунте с защитой ПНД трубой d=63 мм (7 м) и подвеска по опорам ЛЭП 0,4 кВ (142 м) - от ОУ существующей ТП до проектируемого узла связи УС1 в ТП7 в проектируемом микрорайоне. Оконечить кабель ДПТс-064Т12-06-10/0,8 магистральной линии оптическим кроссом на 64 порта телекоммуникационной стойки в УС1.

Строительство проектируемой кабельной канализации предусматривает прокладку в грунт трубы ПНД d=63 мм, на глубине 0,7 м и установку в качестве смотровых устройств ж/б колодцев ККС-1.

Трассы распределительных кабельных линий предусмотрено выполнить самонесущими оптоволоконными кабелями ДПТс:

- к многоквартирным жилым домам - подвеской по опорам ЛЭП 0,4 кВ

(142 м), по проектируемой кабельной канализации (155 м), подвеской

между домами – с крыши на крышу (770 м);

- к таунхаусам - подвеской по опорам ЛЭП 0,4 кВ (2500 м);

- к частным домам - подвеской по опорам ЛЭП 0,4 кВ (5300 м).

Количество оптических волокон в ОК на каждом участке определено технической необходимостью для 100 % подключения абонентов (см. 179.14-4.00-00-ИОС5.4 Листы 2-5).

Расстояние по вертикали между ОК и неизолированными проводами на опорах ВЛ 0,4 кВ должно быть не менее 0,4 м. Расстояние по вертикали от ОК, подвешенного ниже проводов ВЛ, при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 5 м до поверхности непроезжей части улиц.

Для соединения ОК и разветвления кабельных трасс проектом предусмотрена установка оптических муфт МОГ-Т-3-40-2КБ4845.

Для подключения абонентов частных домов – оптические муфты МОГ-Т-3-40-1КБ4845.

Установить муфты оптические на высоте 6 м от уровня земли.

Непосредственное подключение абонентов частных домов выполнить оптическим кабелем абонентским ОК-СМС нг Т 1хG657А ссд.

В качестве элементов крепления при подвеске кабеля ДПТс использованы:

- между зданиями – кронштейн УН-Т (узел настенный);

- на опорах - узел крепления натяжной УК-Н Б (AYN);

- на опорах - узел крепления поддерживающий УК-П-02 (УК-П2);

- зажим натяжной клиновой типа ACADSS;

- зажим поддерживающий спиральный ПСО-8.

Проектируемые оптические узлы – узлы связи УС1 … УС 5 организовать в отсеках связи проектируемых ТП согласно разработанных чертежей (см. 179.14-4.00-00-ИОС5.4 Листы 2-5).

Организация узлов связи подразумевает установку телекоммуникационных узлов общей емкостью:

- УС1 (ТП7) – 303 порта;

- УС2 (ТП8) – 167 портов;

- УС3 (ТП3) – 92 порта;

- УС4 (ТП4) – 67 портов;

- УС5 (ТП10) – 166 портов;

что обеспечивает возможность подключения комплексной жилой застройки к услугам связи на 100 %.

Телекоммуникационный узел связи предусматривает установку:

- стойки 19” двухрамной (с крышкой) СТ-42U-2;

- кроссов оптических стоечных укомплектованных на 96 портов LC;

- коммутатора агрегации Cisco Catalist 3750 на 12 портов SFP;

- коммутаторов Ethernet Cisco Catalist 2960 на 24(48) портов;

- медиаконвертеров SNR 100;

- шасси для конвертеров SNR 100 на 14 слотов;

- блока розеток;

- блока бесперебойного питания;

- аккумуляторных батарей.

Линия связи между УС выполнена по кольцевой схеме с ответвлением на УС3, самонесущим 8-ми волоконным кабелем ДПТс-008Т04-06-10/0,8   - подвеской по опорам ЛЭП 0,4 кВ, на высоте 6 м от уровня земли .

Также проектом учтён запас кабеля на монтаж оптических кроссов -        по 7 м на каждый конец, и на монтаж муфты на опоре - по 20 м на каждый конец.

Герметизацию кабельных вводов в здания выполнить при помощи герметизирующего комплекта Scotchcast 4416 производства «3М».

Устойчивое функционирование сетей связи гарантируется качественным сигналом. Кабель проложен с защитой от механических повреждений, что обеспечивает его работоспособность в случае наземных ЧС.

Оптический кабель связи в процессе строительства и эксплуатации не создаёт вредных электромагнитных или иных излучений, он не является источником каких-либо частотных колебаний.

К работе с устройствами для сварки оптических волокон допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Газоснабжение

Для снижения давления со среднего (Р≤0,3МПа) до низкого (Р=0,002МПа) на фасаде каждого одноквартирного дома установить ГРПШ «MADAS» с редуктором газовым с уравновешенным затвором типа FRG/2МВ «Компакт» со встроенным фильтром (завод-изготовитель MADAS, Италия) производительностью 25,0м3/час.

Для снижения давления на фасаде каждого многоквартирного дома установить ГРПШ «MADAS» с редуктором газовым с уравновешенным затвором типа FRG/2МВ «Стандарт» со встроенным фильтром производительностью 100,0м3/час.

ГРПШ расположить на расстоянии 1,0 метр  по горизонтали от оконных и дверных проемов.

ГРПШ располагаются на фасадах жилых домов и входят в зону молниезащиты жилых домов. Конструкцией ГРПШ не предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Корпус ГРПШ подлежит заземлению. Для защиты от вторичных проявлений молнии металлические корпуса шкафов соединяются полосовой сталью сеч. 40х4мм с контурами заземления жилых домов.

Застройка территории фазы «А» состоит из 21 части (пусковых комплексов). Проектом предусмотрено строительство распределительных (квартальных) газопроводов общей протяженностью  L=9198,4м. Строительство сетей газораспределения будет производиться по пусковым комплексам с установкой заглушек электросварных с последующей врезкой муфтами и демонтажем заглушек на границах пусковых комплексов. Пикеты границ пусковых комплексов уточняются при монтаже.

Строительство подводящих сетей к домам будет производиться при строительстве домов. Подключение к сети наружного газоснабжения и ввод в эксплуатацию каждого жилого дома в каждом пусковом комплексе «Фазы А» возможны по мере строительства каждого дома в отдельности.

Газоснабжение проектируемой фазы «А» комплексной малоэтажной жилой застройки предусмотрено от существующего подземного внутрипоселкового полиэтиленового газопровода среднего давления De225 III категории построенного в фазе «В».

Установленный объем потребления газа для фазы «А» – 3261,77 м3/час.  Расчетное давление газа в точке подключения Р=0,22845МПа. Газ природный с теплотой сгорания Q=8000ккал/нм3 и удельным весом Y=0,73-0,76кг/нм3 по ГОСТ 5542-2014. Газоснабжение жилых домов малоэтажной застройки предусматривается для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Подключение индивидуальных жилых домов, таунхаусов и многоквартирных жилых домов выполняется в порядке очередности их строительства. Застройка территории фазы «А» разбита на 21 пусковой комплекс. Сдача в эксплуатацию каждого пускового комплекса будет производиться отдельно (поэтапно).

Врезку проектируемого газопровода Г2 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225х20,5 в существующий газопровод  Г2 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225х20,5 провести муфтой ЭС ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ De225 с демонтажем существующей заглушки De225 установленной при строительстве фазы «В» для перспективного подключения.

Подземный распределительный газопровод среднего давления (Г2) по трассе проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225х20,5 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 на глубине 1,25м до верха трубы согласно профиля.

Подземные кольцевые и внутриквартальные газопроводы среднего давления (Г2) по трассе проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 90х8,2; 63х5,8; 32х3,2  ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 на глубине 1,25м до верха трубы согласно профиля.

Электроснабжение

В связи с планируемым строительством четырех фаз (A, H, F и G) комплексной малоэтажной жилой застройки с. Ивановка, Оренбургского района, Оренбургской области, проектом предусматривается строительство распределительного пункта (РП) на напряжение 10 кВ.

Для каждой фазы строительства предусматривается своя распределительная петлевая схема 10 кВ от проектируемого РП.

Подвод питания 10 кВ к проектируемому РП выполняется от существующего РП-71 ПС "Пугачевская", находящегося на расстоянии 2,5 км.

Точки присоединения:

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №26 (II сек. шин) 10 кВ (П-26), существующая ячейка №106 (I сек. шин) 10 кВ РП-71;

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №20 (I сек. шин) 10 кВ (П-20), существующая ячейка №206 (II сек. шин) 10 кВ РП-71.

Для выполнения технических условий обеспечено поэтапное (в три этапа) технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Комплексной малоэтажной жилой застройки с. Ивановка, Оренбургского района, Оренбургской области. Строительная очередь 4 (СО-4) (Фаза А)» с дополнительной мощностью 3,6312 МВт со следующим распределением максимальной мощности:

I этап:

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №26 (II сек. шин) 10 кВ (П-26), существующая ячейка №106 (I сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,7387 МВт);

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №20 (I сек. шин) 10 кВ (П-20), существующая ячейка №206 (II сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,7387 МВт).

II этап:

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №26 (II сек. шин) 10 кВ (П-26), существующая ячейка №106 (I сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,3916 МВт);

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №20 (I сек. шин) 10 кВ (П-20), существующая ячейка №206 (II сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,3916 МВт).

III этап:

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №26 (II сек. шин) 10 кВ (П-26), существующая ячейка №106 (I сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,6853 МВт);

- ПС «Пугачевская» 110/35/10 кВ, яч. №20 (I сек. шин) 10 кВ (П-20), существующая ячейка №206 (II сек. шин) 10 кВ РП-71 (0,6853 МВт).

Для подключения проектируемого РП приняты силовые бронированные кабели АПвПг 3х240-10.

Основным источником электроснабжения комплексной малоэтажной застройки является проектируемое распределительное устройство РП-10 кВ.

Для электроснабжения фазы А от разных секций шин РП-10кВ прокладываются две кабельные линии КЛ-10 кВ для питания жилой застройки по петлевой схеме.

Количество трансформаторных подстанций, присоединяемых к петле – 8шт.

В проекте используются проходные однотрансформаторные подстанции (7 шт.) и одна проходная двухтрансформаторная подстанция.

Корпус каждой КТП состоит из основания, изготовленного из стального профильного металлопроката, стен, дверей с ребрами жесткости из листового металла, а также двухскатной металлической крыши и представляет собой сварную конструкцию с полностью укомплектованным оборудованием, включая силовой трансформатор, и смонтированными схемами электрических соединений.

В местах установки силовых масляных трансформаторов размещаются маслоприемники в габаритах подстанции, рассчитанные на прием не менее 20% масла.

Места установки подстанций и расстояния до соседних сооружений соответствуют правилам пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Также обеспечиваются: пожарный подъезд, выкатка и транспортировка силового трансформатора, свободный приток и отвод воздуха через жалюзи.

В проекте приняты КТП с силовыми трансформаторами, у которых объем масла менее 600 кг, поэтому в соответствии с 4.2.102 ПУЭ устройство маслоприемников не требуется.

Установка КТП производится на ленточный фундамент из блоков ФБС.

Электроснабжение комплексной малоэтажной жилой застройки с. Ивановка, Оренбургского района, Оренбургской области, строительная очередь 4 (СО-4) (Фаза А) выполняется по петлевой схеме с резервной перемычкой.

Резервная перемычка выполнена в трансформаторной подстанции ТП-5. Подключение КЛ 10 кВ выполняется с двух разных секций шин проектируемого распределительного пункта 10кВ.

Проектируемые КТП 10/0,4 кВ подключаются кабельными линиями 10 кВ поэтапно, с учетом вводимой мощности, согласно техническим условиям.

К установке приняты комплектные однотрансформаторные подстанции киоскового типа с трансформаторами мощностью 197 кВт, 181,9 кВт, 130 кВт, 401,6 кВт, 256,96 кВт, 157,2 кВт, 268 кВт и одна двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами мощностью 269,9  и 267,4 кВт. (см. схему).

Так как городские ТП с суммарной нагрузкой от 400 до 1000 кВА относятся к электроприемникам II категории, то необходимо на складе РЭС хранить резервные трансформаторы ТМГ400-10/0,4 и ТМГ630-10/0,4 для обеспечения возможности быстрой замены испорченного трансформатора в КТП.

Электроприемниками микрорайона являются индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, школа с котельной, детский сад с котельной, магазин и канализационно-насосная станция.

При выборе мощности трансформаторов подстанций учтены все нагрузки от жилых домов и общественных центров с учетом категорийности надежности электроснабжения.

Технико-экономические показатели:

количество трансформаторных подстанций – 10 шт.;

количество РП-10 кВ – 1шт.;

расчетная нагрузка сети 10 кВ – 2335,1 кВт.

Электроснабжение комплексной малоэтажной застройки предусмотрено в три этапа.

В каждом этапе выполняется установка соответствующей трансформаторной подстанции и ее подключение к сети 10 кВ кабельными линиями КЛ-10 кВ. От КТП прокладываются линии ВЛИ-0,4кВ или КЛ-0,4 кВ. Подключение индивидуальных жилых домов, таунхаусов и многоквартирных жилых домов выполняется в порядке очередности их строительства.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ | Показатели | Единицы измерения | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1. | Территория в границах проекта планировки территории | га | 56,56 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.1 | Зона планируемого размещения объектов жилищного строительства | га | 35,16 |
| 1.2 | Зона планируемого размещения объектов учебно-воспитательного назначения | га | 3,69 |
| 1.3 | Зона планируемого размещения объектов торгового назначения | га | 0.12 |
| 1.4 | Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,07 |
|  | Зона общего пользования: |  | 17,52 |
| 1.5 | Зона планируемого размещения озелененных территорий общего пользования | га | 1,3 |
| 1.6 | Зона планируемого размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в красных линиях | га | 16,22 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Расчетное количество населения | чел. | 2888 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 51 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Этажность | этаж | 1-3 |
| 3.2 | Общая площадь квартир | кв.м | 32181 |
| 3.3 | Количество квартир | единиц | 598 |
| 3.4 | Количество индивидуальных жилых домов | единиц | 458 |
| 3.5 | Количество дуплексов | единиц | 49 |
| 3.6 | Количество квадрохаусов | единиц | 27 |
| 3.7 | Количество таунхаусов | единиц | 5 |
| 3.8 | Количество 3-этажных жилых домов | единиц | 7 |
| 3.9 | Плотность жилой застройки | кв.м/га | 574,7 |
| 3.10 | Коэффициент застройки |  | 0,13 |
| 4. | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение: |  |  |
|  | Здание | мест | 140 |
|  | участок | га | 0,83 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | кв.м. | 494 |
|  | Здание | мест | 1135 |
|  | участок | га | 2,86 |
| 4.3 | Магазин | га | 0,12 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
|  | Суммарное потребление с учетом полива | м3/сут | 2474,5 |
|  | Канализация |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 2120 |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Потребление газа | м3/час | 3261,77 |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Электронагрузка | МВт | 3,6312 |
| 6. | ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 11,26 |
|  | Площадь проездов | га | 6,19 |
|  | Площадь тротуаров | га | 1,7 |
|  | Открытые автостоянки | га | 1,17 |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общий срок реализации проекта включает с себя проектирование и строительство объектов капитального строительства - жилой застройки, инженерной и социальной инфраструктуры. Продолжительность общего срока реализации - 2018-2028 г.г.

Этапы проектирования объектов планируются в соответствии с очередностью застройки фазы А, которые определены положением об очередности планируемого развития.

Проектом предлагается деление квартала на пусковые комплексы, каждый из которых имеет свою транспортную и инженерную инфраструктуру.

Строительство магистральных сетей предполагает, что выбор очередности строительства пусковых комплексов может варьироваться, в зависимости от состава видов жилья на территории комплекса и темпов продаваемости.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Первоначальная задача - проектирование и строительство подводящих сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.

Строительство РП, трансформаторных подстанции в каждой группе жилых домов. Строительство внутриквартальных сетей.

Строительство улично-дорожной сети. Обустройство остановок общественного транспорта.